TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„GAMTINĖS DUJOS, JŲ PERDAVIMO, SKIRSTYMO IR BALANSAVIMO PASLAUGOS“

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.

1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

1.4. Prekės – Gamtinės dujos su dujų kiekio balansavimu.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Gamtinės dujos (įskaitant jų tiekimą, skirstymą, perdavimą ir balansavimą, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatyme) kurios bus naudojamos šilumos ir elektros gamyboje.

- PIRKIMO OBJEKTŲ APIMTYS

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu maksimalus perkamų Prekių kiekis – 6 800 MWh. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto kiekio ar bet kokios jo dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Paneriškių g. 25, LT-02300 Vilnius, Lietuva (Vilniaus kogeneracinė jėgainė).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

5.1.1. Gamtinių dujų kokybė turi atitikti 2013 m. spalio 4 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr.1-194 patvirtintus reikalavimus “Dėl gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (aktuali redakcija) ir kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus dujų kokybės reikalavimus.

5.1.2. Viršutinė gamtinių dujų šilumingumo ribinė vertė, esant normaliomis sąlygomis turi būti:

5.1.2.1. minimali – 9,69 kWh/m3 b,

5.1.2.2. maksimali – nenurodoma;

5.1.3. Suvartotų Gamtinių dujų kiekis m3 bus perskaičiuojamas į kilovatvalandes, esant norminėms sąlygoms (slėgis 1,01325 barų ir temperatūra 20 °C.);

5.1.4. Mechaninė priemaišų masė 1 m3 Gamtinių dujų neturi viršyti 0,001 g;

5.1.5. Gamtinių dujų drėgnumo rasos taškas neturi būti aukštesnis už Gamtinių dujų temperatūrą;

5.1.6. Skystos fazės vandens ir angliavandenilių kiekis Gamtinėse dujose neleistinas;

5.1.7. Gamtinių dujų temperatūra turi būti ne žemesnė nei -15 °C ir ne aukštesnė nei +50 °C.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekės turės būti tiekiamos nepertraukiamai kiekvieną parą pagal tarp Pirkėjo ir Tiekėjo suderintą faktinį grafiką.

  - Prekės privalo būti tiekiamos vadovaujantis 2014 m. spalio 10 d. Lietuvos Respublikos Energetikos ministro įsakymu Nr.1-248 patvirtintomis gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėmis (aktuali redakcija).

  - Įsigyjančiosios organizacijai preliminarus gamtinių dujų suvartojimo grafikas ketvirčiais ir mėnesiais:

1 lentelė

| 2026 metams reikalingas dujų kiekis, MWh |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I ketvirtis |  | II ketvirtis |  | III ketvirtis |  | IV ketvirtis |  |
| Sausis | 550 | balandis | 570 | Liepa | 570 | spalis | 570 |
| Vasaris | 570 | gegužė | 570 | rugpjūtis | 570 | lapkritis | 570 |
| Kovas | 570 | birželis | 570 | rugsėjis | 570 | gruodis | 550 |
| Iš viso: | 1690 | Iš viso: | 1710 | Iš viso: | 1710 | Iš viso: | 1690 |
| 2026 metams iš viso: |  |  |  |  |  | 6800 |  |

  - Įsigyjančiosios organizacijos nusistatyti Ilgalaikiai perdavimo ir Vartojimo pajėgumų dydžiai, kurie bus perkelti į Sutartį, pasirašomą su pirkimą laimėjusiu tiekėju, pateikiami 2 lentelėje:

2 lentelė

| Metai | Mėnuo | Ilgalaikiai perdavimo pajėgumai, MWh/parą/metams/ | Vartojimo pajėgumai, MWh/parą/metams/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026 | Sausis | 15 | 200 |
|  | Vasaris |  |  |
|  | Kovas |  |  |
|  | Balandis |  |  |
|  | Gegužė |  |  |
|  | Birželis |  |  |
|  | Liepa |  |  |
|  | Rugpjūtis |  |  |
|  | Rugsėjis |  |  |
|  | Spalis |  |  |
|  | Lapkritis |  |  |
|  | Gruodis |  |  |